Step 1

將您的Windows電腦使用網路線連接到Deco的連接埠。

Step 2

在您的電腦上開啟命令提示字元.

在搜索欄中輸入“命令提示字元”並選擇應用程式，即會出現一個小視窗。

您也可以在搜索欄中輸入“command prompt” 或“cmd”

出現的小視窗畫面:

Step 3

複製以下命令並在出現的小視窗畫面中貼上此命令再按 Enter 鍵來執行此命令:

for /l %a in (1,1,254) do @start /b ping 192.168.0.%a -w 100 -n 1 >nul

註: 在這裡使用的 192.168.0. 是您Deco網路的IP範圍， 請至您的Deco app 檢查您Deco的IP範圍。:

您可以在APP中的更多>進階的>LAN IP位址來找到此範圍

例如： 我的LAN IP 是192.168.68.1,我將輸入以下命令

for /l %a in (1,1,254) do @start /b ping 192.168.68.%a -w 100 -n 1 >nul

之後請輸入以下命令並按 Enter鍵再次執行:

arp –a

您將找到網際網路網址(Internet Address) & 實體/MAC位址(Physical Address). 請找到您Deco的實體位址。

註: Deco的實體/MAC位址可以在產品底部標籤找到。

然後記下您Deco的網際網路網址

Step 4

打開解壓縮的資料夾，然後連續點擊 upgrade_GDPR.exe

接著將會出現以下韌體更新視窗

Step 5

請輸入您的 TP-Link ID, 密碼, Deco的 IP位址(server欄) 和韌體名稱(firmware欄). 
接著點選 UPGRADE來更新韌體。.

註: 此處韌體名稱請輸入m9.bin

Note: 請先更新您的子Deco. 如果先更新主Deco，它將重新啟動，並可能為子Deco分配另一個IP位址。 您需要再次掃描IP位址。

Step 6

韌體更新需要3-5 分鐘的時間. 過程中Deco的 LED 燈將出現恆亮綠燈-閃爍綠燈-閃爍黃燈-恆亮黃燈-綠燈的變化，接著您將會看到成功的小視窗。 
註：過程中也可能出現閃爍紅燈。

Step 7

輸入其他Deco的IP位址並以相同方式更新。

若Deco韌體無法更新請嘗試將其Reset後並設定好後再重新連接至電腦進行更新。